сименс классика

1-(+12v)

2-(+5v от ЭБУ)

3-(сигнал)

4-(ДТВ)

5-(масса)

если дмрв без дтв(к разьему бош идут 4 провода) то подключаем по этой же схеме игнорируя пункты с дтв.

Номинальное напряжения питания датчика 12 В.

1.2.2 Диапазон напряжения питания датчика от 7,5 до 16 В.

1.2.3 Потребляемый ток датчика при напряжении питания от 7,5 до 16 В:

а) в рабочем диапазоне преобразования массового расхода воздуха не

более 500 мА;

б) при включении (< 200 мс) не более 1000 мА.

При включении питания в течение не более 200 мс возможно 	превышение выходного напряжения до 6.5 В.

Сопротивление терморезистора при Т = (25±0.2)°С должно быть

(2014 ± 74.5) Ом

Выходное напряжение датчика в контрольных точках при

температуре (23±5)

| Массовый расход воздуха, кг/час | Выходное напряжение до пробега, В | Выходное напряжение после 3000 часов работы, В |
| --- | --- | --- |

|  | не менее | не более | не менее | не более |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 41.31 | 1.728 | 1.872 | 1.692 | 1.908 |
| 402.05 | 4.128 | 4.472 | 4.042 | 4.558 |

1.3.7 Выходное сопротивление датчика 100 Ом.

1.3.8 Постоянная времени нарастания выходного напряжения при

изменении расхода воздуха от 15 до 320 кг/час должна быть не более 20 мс до

63 % от окончательного значения и 80 мс до 95 % от установившегося

Датчик не должен выходить из строя:

а) после выдержки при напряжении питания 18 В в течение 2 час при

температуре не более 65 С.

Датчик должен выдерживать воздействие напряжения питания

обратной полярности или замыкание вывода «Сигнал датчика » на выводы

«Общий датчика » или « Питание (+ 12 В)» в течении 1мин

значения.